煤矿在用安全设备检测检验目录（第一批）

| 序号 | 被检 对象 |  | 项目/参数 |  | 依 据 | 最大检验 周期（要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名 称 |  |  |
| 1 | 煤矿在用主通风机 |  | 1 | 全部项目 | AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》 | 高瓦斯矿井、突出矿井、1.8米以下的1年；其他3年。 |
| 2 | 煤矿在用主排水系统 |  | 1 | 全部项目 | AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》 | 每年雨季前 |
| 3 | 煤矿在用空气压缩机 |  | 1 | 全部项目 | AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》 | 1年 |
| 4 | 煤矿在用摩擦式提升机系统 |  | 1 | 全部项目 | AQ1014-2005《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》 | 提人系统1年；提物系统3年。 |
| 5 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 |  | 1 | 全部项目 | AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》 | 提人系统1年；提物系统2年。 |
| 6 | 煤矿在用提升绞车系统 |  | 1 | 全部项目 | AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》 | 提人系统6个月；提物系统1年。 |
| 7 | 防坠器 |  | 1 | 试验前检查要求 | MT355-2005《矿用防坠器技术条件》 《煤矿安全规程》（2011）第413条 AQ2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》 | 按《煤矿安全规程》（2011）第413条 |
|  |  |  | 2 | 静负荷试验 |  |  |
|  |  |  | 3 | 脱钩试验 |  |  |
| 8 | 重要用途钢丝绳 |  | 1 | 钢丝直径 | MT716-2005《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》 MT717-1997《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》 《煤矿安全规程》(2011) | 按《煤矿安全规程》（2011）第398条和第399条规定 |
|  |  |  | 2 | 钢丝破断拉力 |  |  |
|  |  |  | 3 | 反复弯曲 |  |  |
|  |  |  | 4 | 扭转（仅适用于验收及新钢丝绳悬挂前检验） |  |  |
|  |  |  | 5 | 不合格钢丝断面积 |  |  |
|  |  |  | 6 | 安全系数 |  |  |
| 9 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 |  | 1 | 外观检查 | 《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》 | 按《煤矿安全规程》（2011）第414条 |
|  |  |  | 2 | 二倍最大静荷重试验时的永久伸长率 |  |  |
| 10 | 煤矿在用窄轨车辆连接插销 |  | 1 | 外观检查 | 《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》 | 按《煤矿安全规程》（2011）第414条 |
|  |  |  | 2 | 二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量 |  |  |
| 11 | 斜井人车 |  | 1 | 全部项目 | AQ 2028-2010《矿用斜井人车安全检验规范》 | 1年 |
| 12 | 非金属材料 | 煤矿用阻燃电缆 | 1 | 负载条件下的燃烧试验 | MT/T386-2011《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》 | 使用前 |
|  |  |  | 2 | 单根电线电缆垂直燃烧试验 |  |  |
|  |  |  | 3 | 成束电线电缆燃烧 |  |  |
|  |  |  | 4 | 电缆接头燃烧试验 |  |  |
|  |  | 煤矿用织物整芯阻燃输送带 | 1 | 阻燃带宽度极限偏差 | MT914-2008《煤矿用织物整芯阻燃输送带》 | 使用前 |
|  |  |  | 2 | 覆盖层厚度 |  |  |
|  |  |  | 3 | 拉伸强度 |  |  |
|  |  |  | 4 | 拉断伸长率 |  |  |
|  |  |  | 5 | 撕裂力 |  |  |
|  |  |  | 6 | 黏合强度 |  |  |
|  |  |  | 7 | 表面电阻值 |  |  |
|  |  |  | 8 | 滚筒摩擦试验 |  |  |
|  |  |  | 9 | 酒精喷灯燃烧试验 |  |  |
|  |  | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 | 1 | 宽度 | MT668-2008《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》 | 使用前 |
|  |  |  | 2 | 覆盖层厚度 |  |  |
|  |  |  | 3 | 表面电阻值 |  |  |
|  |  |  | 4 | 滚筒摩擦试验 |  |  |
|  |  |  | 5 | 酒精喷灯燃烧试验 |  |  |
|  |  | 煤矿用风筒 | 1 | 酒精喷灯燃烧试验 | MT383-1995《煤矿用风筒涂覆布技术条件》 | 使用前 |
|  |  |  | 2 | 酒精灯燃烧试验 |  |  |
|  |  |  | 3 | 抗静电性 |  |  |
|  |  | 非金属材料（除电缆、输送带、风筒外) | 1 | 阻燃性能 | （按具体产品标准） | 使用前 |
|  |  |  | 2 | 抗静电性能 |  |  |
| 13 | 煤矿用架空乘人装置 |  | 1 | 空载运行 | AQ 1038-2007《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》 | 1年 |
|  |  |  | 2 | 负载运行 |  |  |
|  |  |  | 3 | 钢丝绳导向装置 |  |  |
|  |  |  | 4 | 制动装置性能 |  |  |
|  |  |  | 5 | 托轮性能 |  |  |
|  |  |  | 6 | 抱索器性能 |  |  |
|  |  |  | 7 | 吊椅性能 |  |  |
|  |  |  | 8 | 尾轮及张紧装置性能 |  |  |
|  |  |  | 9 | 液压系统 |  |  |
|  |  |  | 10 | 安全保护 |  |  |