- 附件3：

- 工业企业单位产品能耗指标填报目录

| 代码 | 指标名称 | 计量单位 |  |  | 计算根据 |  | 单位换 算系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 分子项 | 分母项 | 分子项 | 分母项 |  |
| 煤炭开采和洗选（06）；煤矿类型分为：1.露天矿；2.矿井；3.其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0610 | 吨原煤生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 原煤生产综合能源消耗量 | 原煤产量 | 1000 |
| 0602 | 吨原煤生产耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 原煤生产耗电 | 原煤产量 | 10000 |
| 0603 | 选煤电力单耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 选煤生产过程耗电量 | 入选原煤量 | 10000 |
| 石油和天然气开采业（07） |  |  |  |  |  |  |  |
| 0701 | 单位油气产量综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 油气田生产综合能源消费量 | 油气当量产量 | 1000 |
| 0702 | 单位油气产量耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 油气田生产用电量 | 油气当量产量 | 10000 |
| 黑色金属矿采选（08）；铁矿开采分为：1.露天矿；2.矿井；3.其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0801 | 铁矿采矿工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铁矿采矿工序净耗能量 | 采剥（掘）总量或采出原矿量 | 1000 |
| 0802 | 铁矿选矿工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铁矿选矿工序净耗能量 | 处理原矿量 | 1000 |
| 纺织（17）；纺织企业分为：1.棉、化纤纺织；2.毛纺织；3.麻纺织；4.丝绢纺织；5.其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1710 | 每吨纱(线)混合数综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能源消费量 | 纱(线)产量 | 1000 |
| 1715 | 每吨纱(线)混合数全厂生产用电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 纱(线)混合数产量 | 10000 |
| 1730 | 万米布混合数 综合能耗 | 千克标准煤/万米 | 吨标准煤 | 万米 | 企业生产综合能源消费量 | 布混合数产量 | 1000 |
| 1740 | 万米布混合数生产用电量 | 千瓦时/万米 | 万千瓦时 | 万米 | 企业生产用电量 | 布混合数产量 | 10000 |
| 1750 | 万米印染布综合能耗 | 千克标准煤/万米 | 吨标准煤 | 万米 | 企业生产综合能源消费量 | 印染布产量 | 1000 |
| 1760 | 吨桑蚕丝综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能源消费量 | 桑蚕丝产量 | 1000 |
| 1770 | 万米丝织品综合能耗 | 千克标准煤/万米 | 吨标准煤 | 万米 | 企业生产综合能源消费量 | 丝织品产量 | 1000 |
| 1780 | 万米丝织品用电量 | 千瓦时/万米 | 万千瓦时 | 万米 | 企业生产用电量 | 丝织品产量 | 10000 |
| 造纸及纸制品（22） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2202 | 机制纸及纸板综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能源消费量 | 机制纸及纸板产量 | 1000 |
| 2201 | 机制纸及纸板耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 机制纸及纸板产量 | 10000 |
| 化学纤维（28） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2820 | 每吨粘胶纤维用电量(短纤) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能源消费量 | 粘胶纤维产量 （短纤） | 1000 |
| 2801 | 每吨粘胶纤维用电量(短纤) | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 粘胶纤维产量 （短纤） | 10000 |
| 2830 | 每吨粘胶纤维用电量(长丝) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能源消费量 | 粘胶纤维产量 （长丝） | 1000 |
| 2803 | 每吨粘胶纤维用电量(长丝) | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 粘胶纤维产量 （长丝） | 10000 |
| 2840 | 每吨锦纶综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能源消费量 | 锦纶产量 | 1000 |
| 2805 | 每吨锦纶用电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 锦纶产量 | 10000 |
| 2850 | 每吨涤纶（短纤）综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能源消费量 | 涤纶（短纤）产量 | 1000 |
| 2807 | 每吨涤纶（短纤） 用电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 涤纶（短纤）产量 | 10000 |
| 2860 | 每吨涤纶（长丝）综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能源消费量 | 涤纶（长丝）产量 | 1000 |
| 2809 | 每吨涤纶（长丝）用电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 涤纶（长丝）产量 | 10000 |
| 2870 | 每吨腈纶综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能源消费量 | 腈纶产量 | 1000 |
| 2811 | 每吨腈纶用电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 腈纶产量 | 10000 |
| 2880 | 每吨维纶综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能源消费量 | 维纶产量 | 1000 |
| 2813 | 每吨维纶用电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 维纶产量 | 10000 |
| 炼焦（25） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2501 | 炼焦工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 炼焦工序净耗能量 | 全部焦炭合格产出量 | 1000 |
| 原油加工（25） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2503 | 单位原油加工综合能耗 | 千克标准油/吨 | 吨标准油 | 吨 | 炼油综合能耗量 | 原油及外购原料油加工量 | 1000 |
| 2502 | 单位原油加工耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 炼油系统电消耗量 | 原油及外购原料油加工量 | 10000 |
| 无机碱（26） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2601 | 单位烧碱生产综合能耗(离子膜法30%) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消费量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2602 | 单位烧碱生产耗交流电（L30%） | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 10000 |
| 2641 | 单位烧碱生产综合能耗(离子膜法45%) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消费量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2642 | 单位烧碱生产耗交流电（L45%） | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 10000 |
| 2691 | 单位烧碱生产综合能耗（离子膜法98%） | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消费量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2692 | 单位烧碱生产耗交流电（L98%） | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 10000 |
| 2607 | 单位烧碱生产综合能耗（隔膜法30%） | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消费量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2608 | 单位烧碱生产耗交流电（G30%） | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 10000 |
| 2610 | 单位烧碱生产综合能耗（隔膜法42%） | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消费量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2611 | 单位烧碱生产耗交流电（G42%） | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 10000 |
| 2613 | 单位烧碱生产综合能耗（隔膜法96%） | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消费量 | 烧碱产量（折100%） | 1000 |
| 2614 | 单位烧碱生产耗交流电（G96%） | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量（折100%） | 10000 |
| 2661 | 氨碱法单位纯碱生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 纯碱综合能源消费量 | 纯碱产量 | 1000 |
| 2662 | 氨碱法单位纯碱生产耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 纯碱生产耗电总量 | 纯碱产量 | 10000 |
| 2663 | 联碱法纯碱双吨产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 双吨产品综合能源消费量 | 纯碱产量 | 1000 |
| 2664 | 联碱法纯碱双吨产品生产耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 双吨产品生产耗电总量 | 纯碱产量 | 10000 |
| 2665 | 天然碱法单位纯碱生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 纯碱综合能源消费量 | 纯碱产量 | 1000 |
| 2666 | 天然碱法单位纯碱生产耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 纯碱生产耗电总量 | 纯碱产量 | 10000 |
| 无机盐（26） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2619 | 单位电石生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 电石综合能源消费总量 | 折标准电石产量 （300升/千克） | 1000 |
| 2620 | 单位电石生产电力消耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 电石生产耗电总量 | 折标准电石产量 | 10000 |
| 2671 | 单位黄磷生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 黄磷综合能源消费总量 | 折标准黄磷产量 | 1000 |
| 2672 | 单位黄磷生产电力消耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 黄磷生产耗电总量 | 折标准黄磷产量 | 10000 |
| 有机化学原料（26） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2621 | 单位乙烯生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 乙烯燃料动力消耗总量 | 乙烯产量 | 1000 |
| 2622 | 单位乙烯生产电力消耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 乙烯生产耗电总量 | 乙烯产量 | 10000 |
| 氮肥（26） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2623 | 单位合成氨生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 合成氨综合能源消费量 | 合成氨产量 | 1000 |
| 2625 | 单位合成氨耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 合成氨耗电总量 | 合成氨产量 | 10000 |
| 2626 | 单位合成氨耗 原料煤 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 合成氨原料煤耗折标准煤 | 合成氨产量 | 1000 |
| 2627 | 单位合成氨耗标准燃料煤 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 合成氨耗标准原料煤总量 | 合成氨产量 | 1000 |
| 2624 | 单位合成氨耗天然气 | 标立方米/吨 | 万标立方米 | 吨 | 合成氨耗天然气 | 合成氨产量 | 10000 |
| 水泥（30）；水泥生产分为：1.新型干法；2.立窑；3.湿法窑；4.中空窑；5.预热器窑；6.粉磨站； 7.其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3001 | 吨水泥熟料综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 水泥熟料综合能源消费量 | 水泥熟料产量 | 1000 |
| 3004 | 吨水泥熟料综合耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 熟料生产综合电力消费量 | 水泥熟料产量 | 10000 |
| 3003 | 吨水泥熟料烧成标准煤耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 水泥熟料标准煤消耗量 | 水泥熟料产量 | 1000 |
| 3005 | 吨水泥综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 综合能源消费量 | 水泥产量 | 1000 |
| 3007 | 吨水泥综合电耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 水泥生产综合电力消费量 | 水泥产量 | 10000 |
| 3020 | 吨水泥标准煤耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 水泥生产标准煤消费量 | 水泥产量 | 1000 |
| 平板玻璃（30）；平板玻璃分为：1.浮法；2.垂直引上；3.格法；4.平拉；5.其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3008 | 每重量箱平板玻璃综合能耗 | 千克标准煤/重量箱 | 吨标准煤 | 重量箱 | 平板玻璃综合能源消费量 | 平板玻璃产量 | 1000 |
| 3010 | 每重量箱平板玻璃耗电 | 千瓦时/重量箱 | 万千瓦时 | 重量箱 | 平板玻璃电力消耗量 | 平板玻璃产量 | 10000 |
| 3009 | 每重量箱平板玻璃耗油 | 千克/重量箱 | 吨 | 重量箱 | 平板玻璃燃油消耗 | 平板玻璃产量 | 1000 |
| 黑色金属冶炼及压延加工（31） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3101 | 吨钢综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业自耗能源量 | 粗钢合格产出量 | 1000 |
| 3102 | 吨钢耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 吨钢生产自耗电量 | 粗钢合格产出量 | 10000 |
| 3103 | 吨钢可比能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 由大型钢铁联合企业填报 | 粗钢合格产出量 | 1000 |
| 3104 | 炼铁工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 炼铁工序净耗能量 | 生铁合格产出量 | 1000 |
| 3120 | 铁矿烧结工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铁矿烧结工序净耗能量 | 铁矿烧结矿合格产出量 | 1000 |
| 3106 | 转炉炼钢综合工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 转炉炼钢综合工序净耗能量 | 转炉钢合格产出量 | 1000 |
| 3107 | 电炉炼钢综合工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 电炉炼钢综合工序净耗能量 | 电炉钢合格产出量 | 1000 |
| 3108 | 电炉炼钢综合电力消耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 电炉炼钢综合电力消耗 | 电炉钢合格产出量 | 10000 |
| 3130 | 硅铁工序单位能耗 | 千克标准煤/标准吨 | 吨标准煤 | 标准吨 | 硅铁工序净耗能量 | 硅铁合格产品标准量 | 1000 |
| 3140 | 硅锰合金工序单位能耗 | 千克标准煤/标准吨 | 吨标准煤 | 标准吨 | 硅锰合金工序净耗能量 | 硅锰合金合格产品标准量 | 1000 |
| 3150 | 硅铁单位电耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 标准吨 | 硅铁冶炼总耗电量 | 硅铁合格产品标准量 | 10000 |
| 3160 | 硅锰合金单位电耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 标准吨 | 硅锰合金冶炼总耗电量 | 硅锰合格产品标准量 | 10000 |
| 3111 | 轧钢工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 轧钢工序净耗能量 | 钢材产品合格产出量 | 1000 |
| 3112 | 轧钢工序单位电力消耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 轧钢工序电力净消耗量 | 钢材产品合格产出量 | 10000 |
| 3113 | 吨钢耗新水 | 吨/吨 | 吨 | 吨 | 企业耗用新水量 | 企业粗钢合格产出量 | 1 |
| 铜冶炼（32） |  |  |  |  |  |  |  |
| 33201 | 单位粗铜综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 粗铜综合能源消费量 | 粗铜产量 | 1000 |
| 3220 | 单位铜精炼综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 粗铜到阴极铜消耗的能源消费总量 | 合格阴极铜产量 | 1000 |
| 3202 | 单位铜冶炼综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铜冶炼各工序综合能源消费量 | 阴极铜产量 | 1000 |
| 3203 | 铜电解直流电单耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 阴极铜消耗的直流电量 | 合格阴极铜产量 | 10000 |
| 铝冶炼（32） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3204 | 单位氧化铝综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 氧化铝生产综合能源消费量 | 实产氧化铝产量 | 1000 |
| 3205 | 单位电解铝综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 氧化铝生产综合能源消费量 | 合格交库铝锭产量 | 1000 |
| 3206 | 单位铝锭综合交流电耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 铝锭交流电消耗总量 | 合格交库铝锭产量 | 10000 |
| 铅锌冶炼（32） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3207 | 单位粗铅综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 粗铅综合能源消费量 | 合格交库粗铅产量 | 1000 |
| 3208 | 单位铅冶炼综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铅产品能源消耗总量 | 合格交库铅产量 | 1000 |
| 3209 | 析出铅直流电单耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 直流电消耗总量 | 实际析出铅产量 | 10000 |
| 3210 | 单位蒸馏锌综合标准煤耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 蒸馏锌综合标准煤消耗总量 | 合格蒸馏锌产量 | 1000 |
| 3211 | 单位精锌（电锌）综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 精锌（电锌）能源消耗总量 | 合格交库精锌（电锌）产量 | 1000 |
| 3212 | 析出锌（湿法）直流电单耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 直流电消耗总量 | 实际析出锌产量 | 10000 |
| 有色金属压延加工（32） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3214 | 吨铜加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铜加工材能源消耗总量 | 合格交库铜材产量 | 1000 |
| 3213 | 吨铜加工材消耗电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 铜加工材用电消耗总量 | 合格交库铜材产量 | 10000 |
| 3216 | 吨铝加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铝加工材能源消耗总量 | 合格交库铝材产量 | 1000 |
| 3215 | 吨铝加工材消耗电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 铝加工材用电消耗总量 | 合格交库铝材产量 | 10000 |
| 火力发电（44）；火力发电厂分为：1.公用电厂；2.自备电厂；3.其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4401 | 电厂火力发电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 吨标准煤 | 万千 瓦时 | 发电耗用标准煤量 （不含试运行期间煤量） | 火力发电量 （不含试运行电量） | 100 |
| 4402 | 电厂火力供电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 吨标准煤 | 万千 瓦时 | 供电耗用标准煤量 （不含试运行期间煤量） | 火力供电量 （不含试运行电量） | 100 |
| 4403 | 发电厂用电率 | % | 万千瓦时 | 万千 瓦时 | 发电厂厂用电量 （不含试运行电量） | 发电量 （不含试运行电量） | 100 |